Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра вычислительных машин, систем и сетей

ОТЧЁТ

о выполнении заданий 1, 2

по курсу «Компьютерные сети»

«Основы построения компьютерных сетей»

Вариант 12-17

Выполнил:

студент группы А-12-23

Рязанцев Иоанн Васильевич

Проверил: Рыбинцев В.О.

Дата сдачи: ______________

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание обновится при открытии файла (F9 — обновить поле).

# 1 Разработка структурированной кабельной системы этажа здания

Цель задания: формирование навыков разработки структурированной кабельной системы (СКС) этажа здания и оформления соответствующей эксплуатационной документации.

Задание: в соответствии с вариантом и конфигурацией зон подключения U-3 разработать СКС на витой паре категории 5е, удовлетворяющую исходным данным.

Таблица 1 – Исходные данные варианта

| Вариант | Конфигурация зон подключения | Количество точек подключения в зонах | Количество сотрудников в группах | Рост числа сотрудников, % | Максимальная стоимость для задания № 3, у.е. | Размеры (L×W), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-17 | U-3 | 18, 23, 14, 15, 16 | 20, 15, 18, 13 | 10 | 210 | 110 × 70 |

Рисунок 1 – Конфигурация зон подключения U-3

## 1.1 Выбор центров коммутации

Из допустимых мест размещения (рисунок 1) выбрано 2 центра коммутации — A, B. Места выбраны так, чтобы длина каждого статического соединения не превышала 90 м, а суммарная длина кабеля была минимальной. Масштаб плана: L = 110 м, W = 70 м.

– ЦК A: зоны подключения 2, 3;

– ЦК B: зоны подключения 1, 4, 5.

## 1.2 Точки подключения и коммутационные панели

Точки подключения (розетки RJ45) равномерно распределены вдоль кабельных каналов, проложенных по внутренним границам зон подключения. Идентификатор розетки S-ZZ-NN: ZZ — номер зоны, NN — порядковый номер розетки в зоне. Каждый центр коммутации содержит коммутационные панели на 24 порта RJ45; идентификатор порта P-XNN-MM: X — центр коммутации, NN — номер панели, MM — номер порта.

Таблица 2 – Распределение точек подключения по зонам

| Зона | Число розеток | Идентификаторы розеток | ЦК | Порты панелей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | S-01-01 – S-01-18 | B | P-B01-01 – P-B01-18 |
| 2 | 23 | S-02-01 – S-02-23 | A | P-A01-01 – P-A01-23 |
| 3 | 14 | S-03-01 – S-03-14 | A | P-A01-24 – P-A02-13 |
| 4 | 15 | S-04-01 – S-04-15 | B | P-B01-19 – P-B02-09 |
| 5 | 16 | S-05-01 – S-05-16 | B | P-B02-10 – P-B03-01 |
| Итого | 86 |  |  |  |

Число коммутационных панелей:

– ЦК A: 37 портов под розетки и 2 под соединения между ЦК — 2 панели (A01, A02);

– ЦК B: 49 портов под розетки и 2 под соединения между ЦК — 3 панели (B01, B02, B03).

Статические соединения между центрами коммутации заложены под магистральные связи коммутаторов, расположенных в разных ЦК (задания 2 и 3).

Рисунок 2 – План этажа с центрами коммутации, точками подключения и кабельными каналами

## 1.3 Таблица статических соединений

Длина кабеля каждого статического соединения определена по плану (рисунок 2) как длина трассы по кабельным каналам от розетки до центра коммутации с точностью до 1 м, увеличенная на 3 м на прокладку по вертикали. Наименьшая длина — 10 м, наибольшая — 81 м, что не превышает 90 м, допустимых для статического соединения на витой паре.

Таблица 3 – Статические соединения СКС

| № соединения | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Соединения зоны подключения 1 |  |  |  |
| S1 | S-01-01 | P-B01-01 | 43 |
| S2 | S-01-02 | P-B01-02 | 45 |
| S3 | S-01-03 | P-B01-03 | 48 |
| S4 | S-01-04 | P-B01-04 | 50 |
| S5 | S-01-05 | P-B01-05 | 53 |
| S6 | S-01-06 | P-B01-06 | 55 |
| S7 | S-01-07 | P-B01-07 | 58 |
| S8 | S-01-08 | P-B01-08 | 69 |
| S9 | S-01-09 | P-B01-09 | 76 |
| S10 | S-01-10 | P-B01-10 | 81 |
| S11 | S-01-11 | P-B01-11 | 79 |
| S12 | S-01-12 | P-B01-12 | 76 |
| S13 | S-01-13 | P-B01-13 | 74 |
| S14 | S-01-14 | P-B01-14 | 71 |
| S15 | S-01-15 | P-B01-15 | 69 |
| S16 | S-01-16 | P-B01-16 | 66 |
| S17 | S-01-17 | P-B01-17 | 55 |
| S18 | S-01-18 | P-B01-18 | 48 |
| Соединения зоны подключения 2 |  |  |  |
| S19 | S-02-01 | P-A01-01 | 16 |
| S20 | S-02-02 | P-A01-02 | 20 |
| S21 | S-02-03 | P-A01-03 | 23 |
| S22 | S-02-04 | P-A01-04 | 26 |
| S23 | S-02-05 | P-A01-05 | 29 |
| S24 | S-02-06 | P-A01-06 | 32 |
| S25 | S-02-07 | P-A01-07 | 36 |
| S26 | S-02-08 | P-A01-08 | 39 |
| S27 | S-02-09 | P-A01-09 | 42 |
| S28 | S-02-10 | P-A01-10 | 45 |
| S29 | S-02-11 | P-A01-11 | 61 |
| S30 | S-02-12 | P-A01-12 | 64 |
| S31 | S-02-13 | P-A01-13 | 61 |
| S32 | S-02-14 | P-A01-14 | 58 |
| S33 | S-02-15 | P-A01-15 | 54 |
| S34 | S-02-16 | P-A01-16 | 51 |
| S35 | S-02-17 | P-A01-17 | 48 |
| S36 | S-02-18 | P-A01-18 | 45 |
| S37 | S-02-19 | P-A01-19 | 41 |
| S38 | S-02-20 | P-A01-20 | 38 |
| S39 | S-02-21 | P-A01-21 | 35 |
| S40 | S-02-22 | P-A01-22 | 23 |
| S41 | S-02-23 | P-A01-23 | 17 |
| Соединения зоны подключения 3 |  |  |  |
| S42 | S-03-01 | P-A01-24 | 14 |
| S43 | S-03-02 | P-A02-01 | 29 |
| S44 | S-03-03 | P-A02-02 | 32 |
| S45 | S-03-04 | P-A02-03 | 35 |
| S46 | S-03-05 | P-A02-04 | 38 |
| S47 | S-03-06 | P-A02-05 | 40 |
| S48 | S-03-07 | P-A02-06 | 43 |
| S49 | S-03-08 | P-A02-07 | 39 |
| S50 | S-03-09 | P-A02-08 | 24 |
| S51 | S-03-10 | P-A02-09 | 21 |
| S52 | S-03-11 | P-A02-10 | 18 |
| S53 | S-03-12 | P-A02-11 | 15 |
| S54 | S-03-13 | P-A02-12 | 13 |
| S55 | S-03-14 | P-A02-13 | 10 |
| Соединения зоны подключения 4 |  |  |  |
| S56 | S-04-01 | P-B01-19 | 14 |
| S57 | S-04-02 | P-B01-20 | 30 |
| S58 | S-04-03 | P-B01-21 | 35 |
| S59 | S-04-04 | P-B01-22 | 39 |
| S60 | S-04-05 | P-B01-23 | 44 |
| S61 | S-04-06 | P-B01-24 | 49 |
| S62 | S-04-07 | P-B02-01 | 53 |
| S63 | S-04-08 | P-B02-02 | 58 |
| S64 | S-04-09 | P-B02-03 | 54 |
| S65 | S-04-10 | P-B02-04 | 38 |
| S66 | S-04-11 | P-B02-05 | 32 |
| S67 | S-04-12 | P-B02-06 | 27 |
| S68 | S-04-13 | P-B02-07 | 22 |
| S69 | S-04-14 | P-B02-08 | 16 |
| S70 | S-04-15 | P-B02-09 | 11 |
| Соединения зоны подключения 5 |  |  |  |
| S71 | S-05-01 | P-B02-10 | 22 |
| S72 | S-05-02 | P-B02-11 | 36 |
| S73 | S-05-03 | P-B02-12 | 40 |
| S74 | S-05-04 | P-B02-13 | 43 |
| S75 | S-05-05 | P-B02-14 | 47 |
| S76 | S-05-06 | P-B02-15 | 50 |
| S77 | S-05-07 | P-B02-16 | 65 |
| S78 | S-05-08 | P-B02-17 | 76 |
| S79 | S-05-09 | P-B02-18 | 65 |
| S80 | S-05-10 | P-B02-19 | 51 |
| S81 | S-05-11 | P-B02-20 | 47 |
| S82 | S-05-12 | P-B02-21 | 44 |
| S83 | S-05-13 | P-B02-22 | 40 |
| S84 | S-05-14 | P-B02-23 | 37 |
| S85 | S-05-15 | P-B02-24 | 22 |
| S86 | S-05-16 | P-B03-01 | 11 |
| Соединения между центрами коммутации |  |  |  |
| S87 | P-A02-14 | P-B03-02 | 84 |
| S88 | P-A02-15 | P-B03-03 | 84 |

# 2 Разработка базовой локальной вычислительной сети

Цель задания: формирование навыков выбора состава комплекса технических средств и разработки отказоустойчивой структуры локальной вычислительной сети за счёт использования возможностей протокола покрывающего дерева (STP, стандарт IEEE 802.1d).

Задание: для СКС, разработанной в задании 1, на неинтеллектуальных коммутаторах разработать структуру и выбрать состав технических средств ЛВС отдела из четырёх рабочих групп (WG-1 – WG-4), у каждой из которых есть свой сервер; кроме того, есть общий сервер отдела и сервер базы данных отдела, доступ к которым нужен всем сотрудникам. Все интерфейсы — 100BASE-TX, единое адресное пространство 192.168.0.0/16. Отказ соединения между коммутаторами не должен приводить к потере доступа группы к общим серверам; число транзитных коммутаторов в штатном режиме — минимальное.

## 2.1 Расчёт числа рабочих мест

Число сотрудников каждой группы увеличивается на 10 % с округлением вверх:

Таблица 4 – Число сотрудников рабочих групп с учётом роста

| Рабочая группа | Сотрудников | С учётом роста 10 % |
| --- | --- | --- |
| WG-1 | 20 | 22 |
| WG-2 | 15 | 17 |
| WG-3 | 18 | 20 |
| WG-4 | 13 | 15 |
| Итого | 66 | 74 |

## 2.2 Распределение сотрудников по зонам подключения

Сотрудники каждой группы размещены по возможности в одной зоне и в зонах одного центра коммутации — так группе достаточно коммутаторов в одном ЦК:

– WG-1 (22 чел.): зона 3 (S-03-01 – S-03-07), зона 4 (S-04-01 – S-04-15);

– WG-2 (17 чел.): зона 1 (S-01-01 – S-01-17);

– WG-3 (20 чел.): зона 2 (S-02-01 – S-02-20);

– WG-4 (15 чел.): зона 5 (S-05-01 – S-05-15);

Свободными (резервными) остаются 12 точек подключения.

## 2.3 Выбор коммутаторов

На каждом коммутаторе рабочей группы резервируются два порта: для подключения к корневому коммутатору отдела и для резервной связи с коммутатором другой группы; сервер группы подключается к коммутатору своей группы. Общий сервер и сервер БД подключены к корневому коммутатору, к которому напрямую подключены все коммутаторы групп — в штатном режиме трафик к общим серверам проходит не более чем через один транзитный коммутатор (корневой).

– WG-1: 22 рабочих мест + 1 сервер + резерв 2 порта на коммутатор — S12-02 (S12TF, ЦК A), S24-03 (S24TF, ЦК B);

– WG-2: 17 рабочих мест + 1 сервер + резерв 2 порта на коммутатор — S24-04 (S24TF, ЦК B);

– WG-3: 20 рабочих мест + 1 сервер + резерв 2 порта на коммутатор — S24-05 (S24TF, ЦК A);

– WG-4: 15 рабочих мест + 1 сервер + резерв 2 порта на коммутатор — S24-06 (S24TF, ЦК B);

– корневой коммутатор отдела: 5 связей с коммутаторами групп + 2 сервера — S12-01 (S12TF, ЦК B).

Всего коммутаторов: 6, стоимость 110 у.е.

## 2.4 Структура сети и роли портов STP

Идентификаторы коммутаторов (ID) назначены так, что наименьший ID = 01 имеет коммутатор S12-01; по алгоритму STP он становится корневым мостом, все его порты — назначенные (Н). У коммутаторов групп порт, ведущий к корневому, — корневой (К). На резервных связях между коммутаторами групп оба конца имеют одинаковую стоимость пути до корня, поэтому назначенным становится порт коммутатора с меньшим ID, а порт коммутатора с большим ID блокируется (Б). При обрыве связи коммутатора группы с корневым заблокированный порт переходит в рабочее состояние, и доступ к общим серверам сохраняется через соседний коммутатор.

Рабочие места подключены к портам коммутаторов групп (на рисунке не показаны, чтобы не загромождать схему):

– S12-02: порты 1 – 7 — рабочие места WG-1;

– S24-03: порты 1 – 15 — рабочие места WG-1;

– S24-04: порты 1 – 17 — рабочие места WG-2;

– S24-05: порты 1 – 20 — рабочие места WG-3;

– S24-06: порты 1 – 15 — рабочие места WG-4.

Рисунок 3 – Структура ЛВС с активной конфигурацией и ролями портов STP

## 2.5 Размещение оборудования и динамические соединения

Таблица 5 – Размещение оборудования по центрам коммутации

| № п/п | Идентификатор оборудования | Тип оборудования | Идентификатор центра коммутации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S12-01 | S12TF | B |
| 2 | S12-02 | S12TF | A |
| 3 | S24-03 | S24TF | B |
| 4 | S24-04 | S24TF | B |
| 5 | S24-05 | S24TF | A |
| 6 | S24-06 | S24TF | B |
| 7 | CommonServer | Общий сервер отдела | B |
| 8 | DB-Server | Сервер БД отдела | B |
| 9 | Server-WG1 | Сервер WG-1 | B |
| 10 | Server-WG2 | Сервер WG-2 | B |
| 11 | Server-WG3 | Сервер WG-3 | A |
| 12 | Server-WG4 | Сервер WG-4 | B |

Связи коммутаторов, находящихся в разных центрах коммутации, проходят через статические соединения между ЦК (задание 1); скрещённый кабель (X) ставится с одной стороны, чтобы соединение коммутатор — коммутатор в целом было скрещённым.

Таблица 6 – Динамические соединения

| № соединения | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая группа WG-1 |  |  |  |
| D1 | P-A01-24 | S12-02-01 | ¦¦ |
| D2 | P-A02-01 | S12-02-02 | ¦¦ |
| D3 | P-A02-02 | S12-02-03 | ¦¦ |
| D4 | P-A02-03 | S12-02-04 | ¦¦ |
| D5 | P-A02-04 | S12-02-05 | ¦¦ |
| D6 | P-A02-05 | S12-02-06 | ¦¦ |
| D7 | P-A02-06 | S12-02-07 | ¦¦ |
| D8 | P-B01-19 | S24-03-01 | ¦¦ |
| D9 | P-B01-20 | S24-03-02 | ¦¦ |
| D10 | P-B01-21 | S24-03-03 | ¦¦ |
| D11 | P-B01-22 | S24-03-04 | ¦¦ |
| D12 | P-B01-23 | S24-03-05 | ¦¦ |
| D13 | P-B01-24 | S24-03-06 | ¦¦ |
| D14 | P-B02-01 | S24-03-07 | ¦¦ |
| D15 | P-B02-02 | S24-03-08 | ¦¦ |
| D16 | P-B02-03 | S24-03-09 | ¦¦ |
| D17 | P-B02-04 | S24-03-10 | ¦¦ |
| D18 | P-B02-05 | S24-03-11 | ¦¦ |
| D19 | P-B02-06 | S24-03-12 | ¦¦ |
| D20 | P-B02-07 | S24-03-13 | ¦¦ |
| D21 | P-B02-08 | S24-03-14 | ¦¦ |
| D22 | P-B02-09 | S24-03-15 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-2 |  |  |  |
| D23 | P-B01-01 | S24-04-01 | ¦¦ |
| D24 | P-B01-02 | S24-04-02 | ¦¦ |
| D25 | P-B01-03 | S24-04-03 | ¦¦ |
| D26 | P-B01-04 | S24-04-04 | ¦¦ |
| D27 | P-B01-05 | S24-04-05 | ¦¦ |
| D28 | P-B01-06 | S24-04-06 | ¦¦ |
| D29 | P-B01-07 | S24-04-07 | ¦¦ |
| D30 | P-B01-08 | S24-04-08 | ¦¦ |
| D31 | P-B01-09 | S24-04-09 | ¦¦ |
| D32 | P-B01-10 | S24-04-10 | ¦¦ |
| D33 | P-B01-11 | S24-04-11 | ¦¦ |
| D34 | P-B01-12 | S24-04-12 | ¦¦ |
| D35 | P-B01-13 | S24-04-13 | ¦¦ |
| D36 | P-B01-14 | S24-04-14 | ¦¦ |
| D37 | P-B01-15 | S24-04-15 | ¦¦ |
| D38 | P-B01-16 | S24-04-16 | ¦¦ |
| D39 | P-B01-17 | S24-04-17 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-3 |  |  |  |
| D40 | P-A01-01 | S24-05-01 | ¦¦ |
| D41 | P-A01-02 | S24-05-02 | ¦¦ |
| D42 | P-A01-03 | S24-05-03 | ¦¦ |
| D43 | P-A01-04 | S24-05-04 | ¦¦ |
| D44 | P-A01-05 | S24-05-05 | ¦¦ |
| D45 | P-A01-06 | S24-05-06 | ¦¦ |
| D46 | P-A01-07 | S24-05-07 | ¦¦ |
| D47 | P-A01-08 | S24-05-08 | ¦¦ |
| D48 | P-A01-09 | S24-05-09 | ¦¦ |
| D49 | P-A01-10 | S24-05-10 | ¦¦ |
| D50 | P-A01-11 | S24-05-11 | ¦¦ |
| D51 | P-A01-12 | S24-05-12 | ¦¦ |
| D52 | P-A01-13 | S24-05-13 | ¦¦ |
| D53 | P-A01-14 | S24-05-14 | ¦¦ |
| D54 | P-A01-15 | S24-05-15 | ¦¦ |
| D55 | P-A01-16 | S24-05-16 | ¦¦ |
| D56 | P-A01-17 | S24-05-17 | ¦¦ |
| D57 | P-A01-18 | S24-05-18 | ¦¦ |
| D58 | P-A01-19 | S24-05-19 | ¦¦ |
| D59 | P-A01-20 | S24-05-20 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-4 |  |  |  |
| D60 | P-B02-10 | S24-06-01 | ¦¦ |
| D61 | P-B02-11 | S24-06-02 | ¦¦ |
| D62 | P-B02-12 | S24-06-03 | ¦¦ |
| D63 | P-B02-13 | S24-06-04 | ¦¦ |
| D64 | P-B02-14 | S24-06-05 | ¦¦ |
| D65 | P-B02-15 | S24-06-06 | ¦¦ |
| D66 | P-B02-16 | S24-06-07 | ¦¦ |
| D67 | P-B02-17 | S24-06-08 | ¦¦ |
| D68 | P-B02-18 | S24-06-09 | ¦¦ |
| D69 | P-B02-19 | S24-06-10 | ¦¦ |
| D70 | P-B02-20 | S24-06-11 | ¦¦ |
| D71 | P-B02-21 | S24-06-12 | ¦¦ |
| D72 | P-B02-22 | S24-06-13 | ¦¦ |
| D73 | P-B02-23 | S24-06-14 | ¦¦ |
| D74 | P-B02-24 | S24-06-15 | ¦¦ |
| Соединения между оборудованием |  |  |  |
| D75 | S12-02-12 | P-A02-14 | X |
| D76 | P-B03-02 | S12-01-01 | ¦¦ |
| D77 | S24-03-24 | S12-01-02 | X |
| D78 | S24-04-24 | S12-01-03 | X |
| D79 | S24-05-24 | P-A02-15 | X |
| D80 | P-B03-03 | S12-01-04 | ¦¦ |
| D81 | S24-06-24 | S12-01-05 | X |
| D82 | S12-02-11 | S24-05-23 | X |
| D83 | S24-03-23 | S24-04-23 | X |
| D84 | S24-06-23 | S24-03-22 | X |
| Подключение серверов |  |  |  |
| D85 | S12-01-11 | CommonServer | ¦¦ |
| D86 | S12-01-12 | DB-Server | ¦¦ |
| D87 | S24-03-21 | Server-WG1 | ¦¦ |
| D88 | S24-04-22 | Server-WG2 | ¦¦ |
| D89 | S24-05-22 | Server-WG3 | ¦¦ |
| D90 | S24-06-22 | Server-WG4 | ¦¦ |